Свободные колебания в замкнутом контуре

Свободные колебания в идеальном замкнутом контуре: определение, схема, первичные параметры, физические процессы, свойства и уравнения свободных колебаний, вторичные параметры.

Свободные колебания в реальном замкнутом контуре: определение, схема, первичные параметры, физические процессы, свойства и уравнения свободных колебаний, вторичные параметры.

Идеальным колебательным контуром называют замкнутую цепь, состоящую из индуктивной катушки и конденсатора, к которых нет потерь энергии

(rL=rc=0).

Чтобы зарядить конденсатор идеального контура заправляем емкость С до напряжения источника Um, ставим переключатель (S) в положение 1 (рис.3.1,а). Верхняя (по схеме) обкладка конденсатора получает положительный заряд, а нижняя-отрицательный; энергия электрического поля между обкладками конденсатора достигает велечины Wэ=CUm2, которой соответствует вполне определения э.д.с. емкости.

Как только (t=0) переключатель ставится в положение 2, эта э.д.с. вызывает в индуктивной катушке L ток і, направленный от верхней обкладки конденсатора нижней. По мере разряда конденсатора (t=0…t1) напряжение на контуре падает от u=Um u=0, а ток в цепи нарастает от і=0 до і=Im (рис. 3.1.б)

К концу разряда конденсатора (t =t1,) напряженность и энергия его электрического поля равны нулю, а магнитное поле катушки, поскольку оно пропорционально току, максимально и обладает энергией Wм. = LIm2/2.

Свободные колебания являются гармоническим. Напряжение на контуре является косинусоидальной функцией времени.

Амплитуда свободных колебаний в контуре постоянная или, как говорят, колебания имеют незатухающий характер (незатухающие колебания). Величина √L/C, определяющая отношение амплитуды напряжения к амплитуде тока свободных колебаний, имеет размерность сопротивлением и называется характеристическими или волновым сопротивлением контура р, т.е. на частоте свободных колебаний индуктивное и емкостное сопротивления идеального контура порознь равных его характеристическому сопротивление.

Эквивалентная схема реального контура (рие. 3.2) содержит индуктивность L, емкость С и активное сопротивление r, которое равно сумме сопротивлений потерь в индуктивности и емкости. Свободные колебания в реальном и идеальном контурах, имеющих одинаковые L и С, весьма незначительно отличаются по частоте и существенно отличаются по закону изменения амплитуды.

В реальном контуре периодическое преобразование реактивной энергии (электрической в магнитную и обратно) сопровождается потерями на сопротивлении , вследствие чего от   амплитуда колебаний уменьшается от периода к периоду или, как говорят, свободные колебания в реальном контуре имеют затухающий характер.

Изменение амплитуды является признаком того, что полученные колебания несинусоидальные. Они отличаются от свободных колебаний в идеальном контуре  законом изменения амплитуд тока и напряжения и зависимостью частоты колебаний от параметров контура. В большинстве случаев мощность потерь в контуре значительно меньше его реактивной мощности потерь в контуре значительно меньше его реактивной мощности и процесс сохраняет колебательный характер.