Тема: «Основы аддитивных технологий»

Цель: сформировать у учащихся представление о современных методах 3D-печати, их преимуществах и недостатках, а также об основных областях применения.

Задачи:

сформировать у учащихся представления об оборудовании, программном обеспечении и технологиях 3D-печати;

создать условия для формирования практических навыков использования информационно-коммуникационных технологий;

способствовать  воспитанию интереса к профессии авиационного инженера;

создать образовательные ситуации для развития технологического мышления учащихся.

(слайд 1)

Аддитивные технологии (общее название всех технологий 3D-печати) позволяют изготавливать любое изделие послойно на основе компьютерной 3D-модели. Такой процесс создания объекта также называют «выращиванием» из-за постепенности его изготовления.

Если при традиционном производстве все начинается с заготовки, от которой оптом отсекается лишнее, либо она подвергается деформации, то в случае с аддитивными технологиями из ничего слой за слоем выстраивается новое изделие. Общую схему аддитивного производства можно изобразить в виде следующей последовательности.

Термины «аддитивные  технологии» и «3D-печать» часто используют как синонимы. Термин «3D-печать» появился раньше и его чаще употребляют, когда речь идет о недорогих домашних принтерах. В масштабах промышленного производства обычно говорят об аддитивных технологиях.

В промышленности производство 3D-изделий проходит через несколько общих этапов (они могут изменяться в зависимости от методов и материалов):

- 3D-моделирование или создание эскиза изделия;

- создание уменьшенной копии изделия из более дешевого материала, например, недорого пластика вместо металла.

- Печать самого изделия после того, как копия прошла проверку. Принтер, следуя эскизу, добавляет слои жидкости, порошка или листового материала и изготавливает деталь, иногда всего за несколько часов.

(слайд 2)

3D-принтерами называют станки с программным управлением, выполняющие построение детали аддитивным способом. Хотя технология 3D- печати появилась еще в 80-х годах прошлого века, широкое коммерческое распространение 3D-принтеры получили только в начале 2010-х.

Первый 3D-принтер был изобретен американцем Чарльзом Халом, он работал по технологии стереолитографии (это процесс аддитивного производства, результат в котором достигается по средствам полимеризации смолы) в 1986 году.

Годами позже американец Скотт Крамп разработал самый распространённый на сегодня тип 3D-печати – моделирование методом наплавления.

(слайд 3)

На самом деле существует большое количество видов 3D-печати. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них.

Прототипирование методом наплавления (FDM): послойное построение изделия из расплавленной нити. Это самый распространенный способ 3D-печати в мире, на основе которого работают миллионы 3D‑принтеров – от самых дешевых до промышленных систем трехмерной печати. Рабочий материал подаётся в головку, которая выдавливает на охлаждаемую платформу тонкую нить расплавленного материала, формируя таким образом текущий слой разрабатываемого объекта. Далее платформа опускается на толщину одного слоя, чтобы можно было нанести следующий слой. Часто в данной технологии участвуют две рабочие головки – одна выдавливает на платформу рабочий материал, другая – материал поддержки. FDM-принтеры работают с различными типами пластиков, самым популярным и доступным из которых является ABS. Изделия из пластика отличаются высокой прочностью, гибкостью, прекрасно подходят для тестирования продукции, прототипирования, а также для изготовления готовых к эксплуатации объектов.

(слайд 4)

Селективное лазерное спекание (SLS): с помощью этой технологии можно получать большие изделия с различными физическими свойствами (повышенная прочность, гибкость, термостойкость и др). Изделие образуется из порошкового продукта (керамики, металлопластика) методом плавления под воздействием лазера. Преимущество SLS заключается в том, что не нужно использовать специальную структуру для поддержания подвисающих в пространстве элементов.

(слайд 5)

Лазерная стереолитография (SLA): отверждение жидкого фотополимерного материала под действием лазера. Эта технология аддитивного цифрового производства ориентирована на изготовление высокоточных изделий с различными свойствами. К достоинствам можно отнести высокое разрешение печати, наименьшее количество отходов и легкость финишной обработки изделия.

(слайд 6)

Аддитивные технологии без преувеличения считают новым мировым трендом. В последние годы многие отрасли промышленности в полной мере оценили преимущества аддитивных технологий и эффективно внедряют их в производственный процесс. Все больше предприятий по всему миру, занятых в аэрокосмическом, автомобильном, машиностроительном, нефтегазовом секторах, в медицине и ювелирном деле, извлекают выгоду из поразительных возможностей, которые открывают новые перспективные методы.

(слайд 7)

С начала 2014 года немецкая компания Siemens использует 3D-принтеры для изготовления некоторых частей газовых турбин. Так, компания может произвести примерно 100 различных компонентов.

В 1995 году Китай запустил программу исследований, которые широко применяется в конструировании китайских военных самолетов. Однако сегодня применяется 3D-технология и  в гражданской авиации. В 2013 году был напечатан 5-метровцый центральный лонжерон крыла для перспективного пассажирского самолета Comac C-919.

Американская компания GE Aviation с 2016 года производит топливные форсунки для нового двигателя для самолета Boeing 737 MAX и Airbus А320neo с помощью технологий 3D-печати. Эти форсунки на 25% легче оригинальных, а также гораздо проще.

В Boeing 737 MAX используются и другие детали напечатанный на 3D-принтере это лопатки осевого компрессора, изготовленные из сплава никеля.

И это только маленькая часть того, как внедряются аддитивные технологии в авиационную промышленность.

(слайд 8)

Первое время печать на 3D-принтере была только при помощи пластика, но уже сейчас на 3D-принтере печатают при помощи различных материалов: пластик (PLA; ABS; PVA), Нейлон; Полиэтилен высокой плотности; Фотополимеры; Металлические сплавы; Воск; Песок; Гипс; Особый материал с живыми клетками; Специальный мелкозернистый бетон; Древесные имитаторы.

Разнообразие материалов даёт возможность внедрять изделия, напечатанные на 3D-принтере, в большое количество сфер. А также, что ни мало важно, придавать изделию новые, более улучшенные свойства.

(слайд 9)

Не только по химическому составу может различаться материал, но ещё и по агрегатному состоянию.

(слайд 10)

Мировыми лидерами в области аддитивных технологий на сегодняшний день являются США, открывшие у себя более 15 институтов специального назначения и занимающие более 50% рынка. С многократным отставанием идут Япония, Германия и Китай. Россия же находится в этой нише только на одиннадцатом месте и только начинает развиваться в этом направлении. По статистике 2015 года, российские ученые подали заявку на 131 патент в данной отрасли, и это только 0,14% всех патентов.

(слайд 11)

Конечно же, если бы аддитивное производство не имело бы преимуществ, оно бы не стало таким популярным. Поэтому преимущества аддитивного производства состоят в следующем:

- Возможность улучшений качества материала по необходимым критериям;

- Большая экономия сырья, времени, рабочей силы и затрат на изготовление;

- Возможность изготовления сложных геометрических форм;

- Мобильность производства.

(слайд 12)

Американская компания BeeHex занималась разработкой кулинарных принтеров для космонавтов, чтобы они могли наслаждаться различными блюдами во время своих длительных космических путешествий. Но затем, соучредители компании решили спуститься с небес и реализовать свои идеи на «земном» рынке. Chef 3D, именно так они назвали свой пицца-принтер.

BeeHex собираются производить закуски и блюда не только с учетом потребностей и желаний покупателей, устройство будет рекомендовать клиенту продукты в соответствие с медицинскими показаниями, которые будут считываться со специальных датчиков, подключенных к одежде.